Текстовое описание к домашнему заданию №1

Компания «Сфера»

Организация будет располагаться в одном здании.

Таблица 1. Расположение узлов сети и их назначение

| Локация | Назначение | Имя устройства | Тип устройства по модели OSI | Уровень по модели ADC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание 1 | Отдел Маркетинга | Switch_MRK_asw1 Switch_MRK_asw2 | Layer 2 | Access |
|  | Отдел HR | Switch_HR_asw | Layer 2 | Access |
|  | Серверная | Switch_SRV_asw | Layer 2 | Access |
|  | Управление | Switch_dsw | Layer 2 | Distribution |
|  | Маршрутизация, связь с внешней сетью | Switch_98lts_mail_ru_gw | Layer 3-4-5 | Core |

- Расчет подсетей: адресного пространства и планирование VLAN

Адресное пространство для внутренних подсетей — 192.168.60.0/24. Значит есть 256 адресов, 2 из которых выделены под саму сеть и подкаст. Получается, в наличии имеет 254 свободных адреса.

Для планирования адресного пространства учтем текущий состав устройств с учетом возможного масштабирования в будущем:

- VLAN 10 (Marketing, «Отдел Маркетинга»). Около 30 рабочих мест сегодня. Заложим с перспективой увеличения рабочих мест такое же количество адресов. Поскольку, если брать маску /27 – то будет выделено 32 адреса (2 из которых адрес сети и подкаста), получится, что запаса на прирост не останется. Заложим всего 64 адреса.

- VLAN 20 (HR, «Отдел HR»). Около 25 рабочих мест на текущий момент. Заложим еще около 5 на случай расширения. Всего примерно 30 адресов.

- VLAN 30 (Servers, «Серверы»). На текущий момент имеется 2 сервера, однако в скором времени появится еще один сервер. Всего будет около 3-4 адресов.

Рассчитаем диапазоны адресов с учетом текущего количества устройств, планов по масштабированию, а также возможностей масок подсетей, дающих определенное количество свободных адресов.

Таблица 2. Расчет адресного пространства и обоснование

| Наименование подсети | Диапазон адресов | Количество адресов | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 10 (Marketing):/26 | 192.168.60.0 - 192.168.60.63 | 62 (64 -2: адрес сети 192.169.60.0 и адрес подкаста 192.168.60.63) | Если взять /27 – то будет 30 адресов (32-2). Такой количество получается впритык, поэтому возьмем /26 с запасом |
| VLAN 20 (HR):/27 | 192.168.60.64 – 192.168.60.95 | 30 (32-2: адрес сети 192.169.60.64 и адрес подкаста 192.168.60.95) | В отделе 25 устройств, для того, чтобы был запас возьмем /27 |
| VLAN 30 (Servers):/29 | 192.168.60.96 – 192.168.60.103 | 6 (8-2: адрес сети 192.169.60.96 и адрес подкаста 192.168.60.103) | Под серверы требуется на текущий момент 2 адреса для серверов, но планируется добавление еще одного сервера, итого 3 адреса, но с учетом возможного масштабирования возьмем |

Оставшиеся IP-адреса (192.168.60.104 — 192.168.60.255) остаются в резерве на случай создания будущих VLAN или других задач.

Таблица 3. Учет адресов подсетей

| VLAN | Диапазон | Маска | Количество адресов, которые доступны для использования | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 192.168.60.0 - 192.168.60.63 | /26 (255.255.255.192) | 62 | Отдел Маркетинга (Marketing) |
| 20 | 192.168.60.64 – 192.168.60.95 | /27 (255.255.255.224) | 30 | Отдел HR (HR) |
| 30 | 192.168.60.96 – 192.168.60.103 | /29 (255.255.255.248) | 6 | Серверы (Servers) |
| - | 192.168.60.104 – 192.168.60.255 |  | Около 150 | Резерв |

Рассмотрим, какие коммутаторы и маршрутизаторы будут использоваться в топологии сети:

Таблица 4. Описание используемых коммутаторов и маршрутизатора

| Наименование узла сети | Описание узла сети |
| --- | --- |
| Switch_MRK_asw1 | 32-портовый коммутатор. На текущий момент занято 15 портов рабочими местами (access-порты). Один порт (eth0/0) идет trunk к Switch_MRK_asw2. |
| Switch_MRK_asw2 | 32-портовый коммутатор. На текущий момент занято 15 портов рабочими местами (access-порты). Один порт (eth0/1) идет trunk к Switch_MRK_asw1. Также порт (eth0/0) trunk к Switch_dsw |
| Switch_HR_asw | 32-портовый коммутатор. На текущий момент занято 25 портов рабочими местами (access-порты). Один порт (eth0/0) идет trunk к Switch_dsw. |
| Switch_SRV_asw | 8-портовый коммутатор. На текущий момент занято 2 порта серверами (access-порты). Один порт (eth0/0) идет trunk к Switch_dsw. |
| Switch_dsw | К нему подключены три trunk-линии (Marketing (VLAN 10), HR (VLAN 20), Servers (VLAN 30). От Switch_dsw идёт кабель к Router_98lts_mail_ru_gw, который даёт выход в интернет |
| Router_98lts_mail_ru_gw | К нему подключен trunk порт eth0/0 от Switch_dsw. Также она напрямую через PtP соединяется с провайдером. |
| Router_ISP | Через PtP соединен с маршрутизатором внутренней сети Router_98lts_mail_ru_gw |

- Схема сети

- Конвенция имен для устройств в сети

| Наименование | Тип устройства | Организационное назначение | Назначение в соответствии с моделью ADC | Расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch_MRK_asw1 | Коммутатор L2 | Отдел Маркетинга | Access | Access Switch |
| Switch_MRK_asw2 | Коммутатор L2 | Отдел Маркетинга | Access | Access Switch |
| Switch_HR_asw | Коммутатор L2 | Отдел HR | Access | Access Switch |
| Switch_SRV_asw | Коммутатор L2 | Серверная | Access | Access Switch |
| Switch_dsw | Коммутатор L3 | Управление | Distribution | Distribution Switch |
| Router_98lts_mail_ru_gw | Маршрутизатор внутренней сети | Маршрутизация внутренней сети и выход в интернет | Core | Gateway |
| Router_ISP | Маршрутизатор провайдера | - | - | - |

- План коммутации

- Распределение IP-адресов и описание маршрутов

Также пропишем IP-план

| IP-адрес | Примечание | VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.60.0/24 |  |  |  |
| 192.168.60.0/26 | Отдел Маркетинга | 10 |  |
| 192.168.60.1 | Шлюз (SVI/субинтерфейс) | 10 |  |
| 192.168.60.2-192.168.60.62 | Пул для пользователей | 10 |  |
| 192.168.60.63 | Подкаст | 10 |  |
| 192.168.60.64/27 | Отдел HR | 20 |  |
| 192.168.60.65 | Шлюз (SVI/субинтерфейс) | 20 |  |
| 192.168.60.66-192.168.60.94 | Пул для пользователей | 20 |  |
| 192.168.60.95 | Подкаст | 20 |  |
| 192.168.60.96/29 | Серверная | 30 |  |
| 192.168.60.97 | Шлюз (SVI/субинтерфейс) | 30 |  |
| 192.168.60.98 | Web-сервер | 30 |  |
| 192.168.60.99 | File-сервер | 30 |  |
| 192.168.60.100 -192.168.60.102 | Резерв | 30 |  |
| 192.168.60.103 | Подкаст | 30 |  |
| 192.168.120.0/30 | Сеть Point-to-Point | - |  |
| 192.168.120.1 | Router_ISP |  |  |
| 192.168.120.2 | Шлюз (Router_98lts_mail_ru_gw) |  | DHCP-сервер |
| 192.168.60.104 | Резерв |  |  |
| 192.168.60.104 | Шлюз |  |  |
| 192.168.60.105 — 192.168.60.254 | Пул для резерва |  |  |
| 192.168.60.255 | Подкаст |  |  |

  - Статические адреса

В серверной зоне VLAN 30 зададим статические адреса:

- Web-сервер: 192.168.60.98

- File-сервер: 192.168.60.99

На самих устройствах (серверах) пропишем:

| Web-cервер | File-сервер |
| --- | --- |
| IP: 192.168.60.98; Mask: 255.255.255.248; Gateway: 192.168.60.97; DNS: 8.8.8.8. | IP: 192.168.60.99; Mask: 255.255.255.248; Gateway: 192.168.60.97; DNS: 8.8.8.8. |

  - Маршрут по умолчанию

Для того, чтобы вся сеть (VLAN 10, 20, 30) корректно обращалась к внешнему миру (через другой маршрутизатор или провайдера), на роутере пропишем маршрут по умолчанию (default route).

Router_98lts_mail_ru_gw(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.120.1

- Спланируйте NAT

SNAT

У компании есть выделенный публичный IP-адрес 203.0.113.5 от провайдера. Нужно поднять его на интерфейсе eth0/1 роутера. Все внутренние VLAN (10, 20, 30, 40) будут отмечены как ip nat inside, чтобы при выходе в интернет их адреса подменялись на 203.0.113.5.

Interface eth0/1

Ip address 192.168.120.2 255.255.255.252

Ip nat outside

Exit

#Помечаем все VLAN-интерфейсы как nat inside

Interface range vlan 10, vlan 20, vlan 30

Ip nat inside

Exit

#Создаем ACL для разрешения NAT

Access-list 10 permit 192.168.60.0 0.0.0.63

Access-list 10 permit 192.168.60.64 0.0.0.31

Access-list 10 permit 192.168.60.96 0.0.0.7

#Настройка PAT

Ip nat inside source list 10 interface eth0/1 overload

DNAT для публикации веб-сервера на порту 80.

Ip nat inside source static tcp 192.168.60.98 80 203.0.113.5 80 extendable

- Реализация в эмуляторе

См. файл из эмулятора.

- Проверка

- доступ из сети маркетинга к HR — доступ должен быть ограничен;

На маршрутизаторе организации настраиваем ACL-правило, запрещающее трафик из сети Маркетинга

access-list 20 deny 192.168.60.0 0.0.0.63

Потом на субинтерфейсе VLAN 20 применяем его на входящий трафик

interface eth0/0.20

ip access-group 20 in

С ПК отдела Маркетинга (VLAN 10)  пинганем устройство отдела HR (VLAN 20).

Если ping не проходит, то разграничение между VLAN 10 и VLAN 20 настроено верно.

- доступ к серверу (VLAN 30) из сети маркетинга или HR — доступ должен быть разрешён;

Для проверки доступа серверов (VLAN 30):

  - из отдела Маркетинг (VLAN 10) выполним ping 192.168.60.98 (WebServer). Если пинг успешен, значит, VLAN 10 «видит» VLAN 30.

  - из отдела HR (VLAN 20) выполним ping 192.168.60.98 (WebServer). Если пинг успешен, значит, VLAN 20 «видит» VLAN 30.

- выход в интернет с помощью ping 8.8.8.8 и доступ извне к веб-сервису 203.0.113.5:80.

  - Выход в интернет (NAT):

Выполним ping 8.8.8.8 с любого устройства, например компьютера из отдела Мракетинга/отдела HR. Если есть ответ, SNAT работает, и пакеты доходят до внешней сети.

Выполним команду tracert 8.8.8.8. и посмотрим по каким узлам идёт маршрут.

  - Проверка DNAT (доступ извне):

С внешнего адреса выполним telnet (или rlogin) 203.0.113.5 80

Если веб-сервер отвечает, значит, публикация (DNAT) настроена успешно.